CPLD SPI интерфейс платы AVD2.

- Общее описание.

Общая структура приведена на рисунк. По отношению к внешнему нтерфейсу CPLD является ведомым устройством. К CPLD подключено 6 устроств с SPI совместимыми интерфейсами. Для всех них CPLD является ведущим (master).

Все линии этих устройств с их географической привязкой в CPLD приведены в таблице 1.

Таблица1.

| Сигнал | Позиция |
| --- | --- |
| SPI_CLK | P30 |
| SPI_DIN | P64 |
| SPI_CS | P143 |
| SPI_DOUT | P60 |
| DET_ADC_CLK | P15 |
| DET_ADC_DIN | P14 |
| DET_ADC_DOUT | P17 |
| DET_ADC_CS | P16 |
| DAC_CLK | P50 |
| DAC_DIN | P51 |
| DAC_SYNC | P49 |
| DDS_CLK | P110 |
| DDS_CS | P105 |
| DDS_DIN | P111 |
| DDS_DOUT | P113 |
| DDS_IO_UPDATE | P107 |
| DDS_PWRDOWN | P106 |
| PLL_CLK | P116 |
| PLL_DATA | P117 |
| PLL_LE | P120 |
| PLL_LOCK | P124 |
| SW1_CE | P39 |
| SW1_CLK | P40 |
| SW1_DATAIN | P35 |
| SW1_UPDATE | P34 |
| SW2_CE | P48 |
| SW2_CLK | P46 |
| SW2_DATAIN | P45 |
| SW2_UPDATE | P44 |
| FLASH_CLK | P59 |
| FLASH_DIN | P61 |
| FLASH_DOUT | P97 |
| FLASH_nHOLD | P58 |
| FLASH_nCS | P95 |
| SW_RFIN | P2 |
| DIV2_PWR_ON | P104 |
| DIV4_PWR_ON | P101 |
| HVOLT_ON | P57 |
| PWR-5V_ON | P41 |
| PWR5V_ON | P52 |
| PWR6V_ON | P66 |
| PWR8V_ON | P53 |
| CLK_PWR_ON | P100 |
| REF_OSC_ON | P102 |
| RFIN_AMP_ON | P129 |
| RFIN_ATT_ON | P135 |
| SYNTH_SWIN_A | P118 |
| SYNTH_SWIN_B | P119 |
| SYNTH_SWOUT_A | P125 |
| SYNTH_SWOUT_B | P126 |
| ATT_RFINATT[4] | P142 |
| ATT_RFINATT[3] | P140 |
| ATT_RFINATT[2] | P138 |
| ATT_RFINATT[1] | P137 |
| ATT_RFINATT[0] | P136 |
| ATT_RFINLNA[4] | P133 |
| ATT_RFINLNA[3] | P134 |
| ATT_RFINLNA[2] | P132 |
| ATT_RFINLNA[1] | P131 |
| ATT_RFINLNA[0] | P130 |
| ATT1_CTL[4] | P13 |
| ATT1_CTL[3] | P9 |
| ATT1_CTL[2] | P10 |
| ATT1_CTL[1] | P12 |
| ATT1_CTL[0] | P11 |
| ATT2_CTL[4] | P3 |
| ATT2_CTL[3] | P4 |
| ATT2_CTL[2] | P5 |
| ATT2_CTL[1] | P6 |
| ATT2_CTL[0] | P7 |
| ATT3_CTL[4] | P21 |
| ATT3_CTL[3] | P20 |
| ATT3_CTL[2] | P33 |
| ATT3_CTL[1] | P27 |
| ATT3_CTL[0] | P22 |

А также у CPLD есть 41 статических линий управления (SIG_STATIC[40:0] – на рисунке). Эти линии расписаны в таблице 2.

Таблица 2.

| Сигнал | Позиция |
| --- | --- |
| SW_RFIN | P2 |
| DIV2_PWR_ON | P104 |
| DIV4_PWR_ON | P101 |
| HVOLT_ON | P57 |
| PWR-5V_ON | P41 |
| PWR5V_ON | P52 |
| PWR6V_ON | P66 |
| PWR8V_ON | P53 |
| CLK_PWR_ON | P100 |
| REF_OSC_ON | P102 |
| RFIN_AMP_ON | P129 |
| RFIN_ATT_ON | P135 |
| SYNTH_SWIN_A | P118 |
| SYNTH_SWIN_B | P119 |
| SYNTH_SWOUT_A | P125 |
| SYNTH_SWOUT_B | P126 |
| ATT_RFINATT[4] | P142 |
| ATT_RFINATT[3] | P140 |
| ATT_RFINATT[2] | P138 |
| ATT_RFINATT[1] | P137 |
| ATT_RFINATT[0] | P136 |
| ATT_RFINLNA[4] | P133 |
| ATT_RFINLNA[3] | P134 |
| ATT_RFINLNA[2] | P132 |
| ATT_RFINLNA[1] | P131 |
| ATT_RFINLNA[0] | P130 |
| ATT1_CTL[4] | P13 |
| ATT1_CTL[3] | P9 |
| ATT1_CTL[2] | P10 |
| ATT1_CTL[1] | P12 |
| ATT1_CTL[0] | P11 |
| ATT2_CTL[4] | P3 |
| ATT2_CTL[3] | P4 |
| ATT2_CTL[2] | P5 |
| ATT2_CTL[1] | P6 |
| ATT2_CTL[0] | P7 |
| ATT3_CTL[4] | P21 |
| ATT3_CTL[3] | P20 |
| ATT3_CTL[2] | P33 |
| ATT3_CTL[1] | P27 |
| ATT3_CTL[0] | P22 |

- Описание формата команды интерфейса.

При записи ведомого устройства передаётся пакет из одного байта команды и N байт данных по 8 бит. Всего N+1 байт. Количество байт данных зависит от команды. Данные шины MOSI в ведомом устройстве защёлкиваются по фронту сигнала SCK. Первым загружается MSB (most significant bit – наиболее старший бит), последним LSB (least significant bit – наименее младший бит). После того как загружена команда и SS# из логического нуля переходит в логическую единицу, следующую команду подавать не ранее чем через 2 такта (!).

Первый байт - командный байт (С[7:0]), последующие – байты данные.

CPLD принимает 8 команд, которые приведены в таблице.

Таблица 3.

|  | Байт команды C[7:0] | Описание команды | Кол-во байт данных, N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Запись во внутренний регистр FUNC (изменение статических линий) | 1 |
| 2 | 0x02 | Запись во внутренний регистр ATT_RFINATT (изменение статических линий) | 1 |
| 3 | 0x03 | Запись во внутренний регистр ATT_RFINLNA (изменение статических линий) | 1 |
| 4 | 0x04 | Запись во внутренний регистр ATT1_CTL (изменение статических линий) | 1 |
| 5 | 0x05 | Запись во внутренний регистр ATT2_CTL (изменение статических линий) | 1 |
| 6 | 0x06 | Запись во внутренний регистр ATT3_CTL (изменение статических линий) | 1 |
| 8 | 0x07 | Запись в DDS (AD9912) | 3 |
| 9 | 0x08 | Запись в DAC (AD5324) | 2 |
| 10 | 0x09 | Запись в PLL (ADF4002) | 2 |
| 11 | 0x0A | Запись в SW1 (AD8108) | 2 |
| 12 | 0x0B | Запись в SW2 (AD8108) | 2 |
|  |  |  | 2 |
| 13 | 0x81 | Чтение состояния PLL | 1 |
| 14 | 0x82 | Чтение DET_ADC(AD7922) |  |
| 15 | 0x10 | Команда обращения к флэш памяти (запись) |  |
| 16 | 0x11 | Команда обращения к флэш памяти (считывания) |  |

  - Команда С[7:0]=0х01.

Как показано в таблице 3, при команде 0х01 данные составляют 1 байт. См. рисунок 2.1.1.

Рисунок 2.1.1

В данных биты D[7:5] не используются и неважно какими они передаются. Биты D[4:0] определяют состояние статических линий.

Таблицы соответствия между битами регистра D[4:0] и сигнальных линий приведены в таблицах 4, 5, 6, 7, 8:

Таблица 4.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUTPUT_EN | SYNT_SW1 | SYNT_SW0 | RFIN_SEL | EXT_REF_EN | POWER_ON | описание |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFAULT |
| х | х | х | х | х | х | х | 1 | Включено питание |
| х | х | х | х | х | х | х | 0 | Выключено питание |
| х | х | х | 1 | х | х | х | х | Линии управления в норм. состоянии |
| х | х | х | 0 | х | х | х | х | Линии управления в Z-состоянии |
| х | х | х | х | х | х | 1 | х | Включен внутренний кварцевый генератор |
| х | х | х | х | х | х | 0 | х | Выключен внутренний кварцевый генератор |
| х | х | х | х | х | 1 | х | х | Во входном каскаде включен МШУ |
| х | х | х | х | х | 0 | х | х | Во входном каскаде включен аттенюатор, МШУ отключен |
| х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | Выход синтезатора без делителя |
| х | х | х | 0 | 1 | х | х | х | Выходная частота синтезатора делится на 2 |
| х | х | х | 1 | 0 | х | х | х | Выходная частота синтезатора делится на 4 |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Выход синтезатора подаётся на тестовый разъем |

Бит OUTPUT_EN определяет состояние управляющих линий приведенных в следующей таблице.

SW_RFIN

DIV2_PWR_ON

DIV4_PWR_ON

SYNTH_SWIN_A

SYNTH_SWIN_B

SYNTH_SWOUT_A

SYNTH_SWOUT_B

REF_OSC_ON

RFIN_AMP_ON

RFIN_ATT_ON

ATT_RFINATT[4]

ATT_RFINATT[3]

ATT_RFINATT[2]

ATT_RFINATT[1]

ATT_RFINATT[0]

ATT_RFINLNA[4]

ATT_RFINLNA[3]

ATT_RFINLNA[2]

ATT_RFINLNA[1]

ATT_RFINLNA[0]

ATT1_CTL[4]

ATT1_CTL[3]

ATT1_CTL[2]

ATT1_CTL[1]

ATT1_CTL[0]

ATT2_CTL[4]

ATT2_CTL[3]

ATT2_CTL[2]

ATT2_CTL[1]

ATT2_CTL[0]

ATT3_CTL[4]

ATT3_CTL[3]

ATT3_CTL[2]

ATT3_CTL[1]

ATT3_CTL[0]

DDS_CLK

DDS_CS

PLL_CLK

PLL_LE

DET_ADC_CLK

DET_ADC_CS

DAC_CLK

DAC_SYNC

SW1_CLK

SW1_UPDATE

SW1_CE

SW2_CLK

SW2_UPDATE

SW2_CE

Если бит OUTPUT_EN равен 0, то все линии находятся в Z-состоянии, если 1, то линии работают в режиме «выход» в соответствии с битами регистров которые определяют их значение. Этот бит введен для того, чтоб когда питание выключено через эти линии не тек избыточный ток. Если бит POWER_ON обнуляется, то и бит автоматически OUTPUT_EN обнуляется. После установки бита POWER_ON в единицу, бит OUTPUT_EN требует также установки в единицу.

Таблица 5.

| D0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER_ON | HVOLT_ON | PWR-5V_ON | PWR5V_ON | PWR6V_ON | PWR8V_ON | описание |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включено питание |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выключено питание |

Таблица 6.

| D1 | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT_REF_EN | POWER_ON | CLK_PWR_ON | REF_OSC_ON | описание |
| x | 0 | 0 | x | Выключен внутренний кварцевый генератор |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Включен внутренний кварцевый генератор |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Выключен внутренний кварцевый генератор |

Таблица 7.

| D2 | D0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFIN_SEL | POWER_ON | RFIN_AMP_ON | RFIN_ATT_ON | SW_RFIN | описание |
| x | 0 | 0 | 0 | x | Во входном каскаде включен аттенюатор, МШУ отключен |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Во входном каскаде включен аттенюатор, МШУ отключен |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Во входном каскаде включен МШУ |

Таблица 8.

| D4 | D3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNT_SW1 | SYNT_SW0 | DIV2_PWR_ON | DIV4_PWR_ON | SYNTH_SWIN_A | SYNTH_SWIN_B | SYNTH_SWOUT_A | SYNTH_SWOUT_B | описание |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Выход синтезатора без делителя |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Выходная частота синтезатора делится на 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Выходная частота синтезатора делится на 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выход синтезатора подаётся на тестовый разъем |

  - Команда С[7:0]=0х02.

Как показано в таблице 3, при команде 0х01 данные составляют 1 байт. См. рисунок 2.1.1.

В данных биты D[7:6] не используются и неважно какими они передаются. Биты D[4:0] определяют состояние статических линий.

Таблицы соответствия между битами регистра D[4:0] и сигнальных линий приведены в таблице 9:

Таблица 9.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATT_RFINATT[4] | ATT_RFINATT[3] | ATT_RFINATT[2] | ATT_RFINATT[1] | ATT_RFINATT[0] | описание |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEFAULT |
| х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимальная аттенюация в аттенюаторе ATT_RFINATT |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Максимальная аттениация в аттенюаторе ATT_RFINATT |

  - Команда С[7:0]=0х03.

Как показано в таблице 3, при команде 0х01 данные составляют 1 байт. См. рисунок 2.1.1.

В данных биты D[7:6] не используются и неважно какими они передаются. Биты D[4:0] определяют состояние статических линий.

Таблицы соответствия между битами регистра D[4:0] и сигнальных линий приведены в таблице 9:

Таблица 10.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATT_RFINLNA [4] | ATT_RFINLNA [3] | ATT_RFINLNA [2] | ATT_RFINLNA [1] | ATT_RFINLNA[0] | описание |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEFAULT |
| х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимальная аттенюация в аттенюаторе ATT_RFINLNA[ |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Максимальная аттениация в аттенюаторе ATT_RFINLNA |

  - Команда С[7:0]=0х04.

Как показано в таблице 3, при команде 0х01 данные составляют 1 байт. См. рисунок 2.1.1.

В данных биты D[7:6] не используются и неважно какими они передаются. Биты D[4:0] определяют состояние статических линий.

Таблицы соответствия между битами регистра D[4:0] и сигнальных линий приведены в таблице 9:

Таблица 11.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATT1_CTL[4] | ATT1_CTL[3] | ATT1_CTL[2] | ATT1_CTL[1] | ATT1_CTL[0] | описание |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEFAULT |
| х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимальная аттенюация в аттенюаторе ATT1_CTL |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Максимальная аттениация в аттенюаторе ATT1_CTL |

  - Команда С[7:0]=0х05.

Как показано в таблице 3, при команде 0х01 данные составляют 1 байт. См. рисунок 2.1.1.

В данных биты D[7:6] не используются и неважно какими они передаются. Биты D[4:0] определяют состояние статических линий.

Таблицы соответствия между битами регистра D[4:0] и сигнальных линий приведены в таблице 9:

Таблица 12.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATT2_CTL[4] | ATT2_CTL 3] | ATT2_CTL[2] | ATT2_CTL[1] | ATT2_CTL[0] | описание |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEFAULT |
| х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимальная аттенюация в аттенюаторе ATT2_CTL |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Максимальная аттениация в аттенюаторе ATT2_CTL |

  - Команда С[7:0]=0х06.

Как показано в таблице 3, при команде 0х01 данные составляют 1 байт. См. рисунок 2.1.1.

В данных биты D[7:6] не используются и неважно какими они передаются. Биты D[4:0] определяют состояние статических линий.

Таблицы соответствия между битами регистра D[4:0] и сигнальных линий приведены в таблице 9:

Таблица 12.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATT3_CTL[4] | ATT3_CTL 3] | ATT3_CTL[2] | ATT3_CTL[1] | ATT3_CTL[0] | описание |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEFAULT |
| х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимальная аттенюация в аттенюаторе ATT3_CTL |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Максимальная аттениация в аттенюаторе ATT3_CTL |

  - Команда С[7:0]=0х07.

По команде 0х07 последующие данные [D23:D0] загружаются в DDS. Формат данных [D23:D0] смотрите в описании к микросхеме AD9912 или файле «Алгоритм загрузки AVD2».

Данные в AD9912 загружаются по переднему фронту синхроимпульсов.

  - Команда С[7:0]=0х08.

По команде 0х08 последующие данные [D15:D0] загружаются в DAC. Формат данных [D15:D0] смотрите в описании к микросхеме AD5324 или файле «Алгоритм загрузки AVD2».

Данные в AD5324 загружаются по заднему фронту синхроимпульсов.

Команда С[7:0]=0х09. 4

Данные в ADF4002 загружаются по переднему фронту синхроимпульсов.

  - Команда С[7:0]=0х0A,0x0B.

По команде 0х09 или 0х0А последующие данные [D31:D0] загружаются в SW1 или SW2. Формат данных [D31:D0] смотрите в описании к микросхеме AD8108 или файле «Алгоритм загрузки AVD2».

Данные в AD8108 загружаются по заднему фронту синхроимпульсов.

  - Команда С[7:0]=0х81.

По команде 0х81 считывается 1 байт данных [D7:D0] с информацией о захвате или не захвате синтезатора блока AVD2. Информационный бит в байте только один D0. Формат данных D0 смотрите в файле «Алгоритм загрузки AVD2».

  - Команда С[7:0]=0х82.

По команде 0х82 считывается 2 байта данных [D15:D0]. Формат данных [D15:D0] смотрите в файле «Алгоритм загрузки AVD2».

- Работа с флэш памятью.

В блоке AVD2 есть 1 Мбит или 131072 байт флэш-память. Адресное простанство памяти лежит в пределах от 0х00000 до 0х1FFFF. Работа с памятью может быть как с отдельными ячейками так и со страницами. Память разбита на страницы по 256 байт. Адреса начала страниц соответственно 0хХХХ00, где ХХХ лежит в пределах от 000 до 1FF.

При работе с флэш памятью количество данных в пакетах может различаться в зависимости от команды для флэш-памяти.

Общая структура передачи следующая.

Первый байт команда бращения: записи или чтения, второй байт команда из поддерживаемых флэш памятью 25LC1024, затем данные если это требуются.

Команды обращения к флэш-памяти.

| Команда | Байт | Описание |
| --- | --- | --- |
| FLASH_ADR_WR | 0x10 | Команда обращения к флэш памяти (запись) |
| FLASH_ADR_RD | 0x11 | Команда обращения к флэш памяти (считывания) |

Команды флэш-памяти.

| Команда | Байт | Описание |
| --- | --- | --- |
| FLASH_CMD_READ | 0x03 | Команда чтения |
| FLASH_CMD_WRITE | 0x02 | Команда записи |
| FLASH_CMD_WREN | 0x06 | Команда разрешения записи. |
| FLASH_CMD_WRDI | 0x04 | Команда снятия разрешения записи. |
| FLASH_CMD_RDSR | 0x05 | Команда чтения статусного регистра памяти. |
| FLASH_CMD_WRSR | 0x01 | Команда записи статусного регистра памяти. |
| FLASH_CMD_PE | 0x42 | Команда стирания страницы памяти. |
| FLASH_CMD_SE | 0xD8 | Команда стирания ячейки памяти. |
| FLASH_CMD_CE | 0xC7 | Команда стирания всей памяти. |
| FLASH_CMD_RDID | 0xAB | Команда включения питания памяти. |
| FLASH_CMD_PDP | 0xB9 | Команда отключения питания памяти. |

Ниже приведено более подробное описание каждой команды флэш-памяти.

5.1 FLASH_CMD_READ (0х03)

Команда чтения из памяти. Структура запроса.

Т.к. происходит чтение, первый байт - запрос на чтение FLASH_ADR_RD (0х11), второй – команда чтения FLASH_CMD_READ (0х03), потом адрес ячейки из которой происходит чтение. Адрес длиной 24 бита или 3 байта. Но максимальное значение адреса равно 0x1FFFF, т.к. емкость памяти 131072 байт.

В ответ на запрос возвращается байт со значением записанным по заданному адресу памяти и байты записанные по увеличивающемуся адресу пока SPI_CS будет удержиаться в активном (логический ноль) положении, какие при этом данные будут передаваться после адреса не важны, пусть для определенности это будут нулевые байты 0х00.

Т.е. если послать:

0х1103000002000000

Мы в ответ получим 3 байта данных записанные по адресу 0х000003, 0х000004, 0х000005.

5.2 FLASH_CMD_ WRITE (0х02)

Структура записи данных следущая.

Первый байт – запрос на запись (0х10), второй байт – команда записи (0х02), затем – три байта адреса и данные. Первый байт данных записывается по переданному адресу, второй по адресу увеличенному на единицу  и т.д. Но записываемые данные должны лежать в пределах одной страницы. Т.е. максимальное количество записанных таким образом байт равно 256 байт , т.е. размеру страницы. Если байтов даннных больше и адрес выходит за пределы заданной страницы происходит перезапись ячеек этой же страницы памяти, т.е. приводит к потере данных уже записанных.

5.3 FLASH_CMD_WREN (0х06)

Команда разрешения записи.

Данная команда устанавливает бит WEL в 1 в статусном регистре памяти. Для того что произвести любую запись или стирание необходимо чтоб бит WEL был равен 1. Иначе команда по записи или стирания не будет выполнена. Бит WEL сбрасывается в нулевое состояние после выполнения следующих команд

- FLASH_CMD_WRDI

- FLASH_CMD_WRSR

- FLASH_CMD_WRITE

- FLASH_CMD_PE

- FLASH_CMD_SE

- FLASH_CMD_CE

При включении питания бит WEL также находится в нулевом состоянии.

5.4 FLASH_CMD_WRDI (0х04)

Команда запрещения записи.

Данная команда сбрасывает в нулевое значение бит WEL в статусном регистре памяти, тем самым запись или стирание данных становится невозможным.

5.5 FLASH_CMD_RDSR (0х05)

Команда чтения статусного регистра.

Считаннный байт является содержимым статусного регистра.

Статусный регистр размером в 1 байт и имеет следущую структуру.

|  | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможность записи(з)/чтения(ч) | - | - | - | - | з/ч | з/ч | ч | ч |
| Биты | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEL | WIP |

WIP – бит состояния занятости памяти. Когда бит WIP равен 1, процесс записи не завершен и выполняется. Когда равен 0 все операции записи завершены.

WEL – бит разрешения записи. Был описан выше.

BP1, BP0 – биты защиты от записи блоков памяти, на которые разбита память. Всего 4 сектора.

| BP1 | BP0 | Защищенное от записи адресное пространство | Незащищенное от записи адресное пространство |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | нет | Все ячейки памяти (00000h-17FFFh) |
| 0 | 1 | Верхние ¼ ячеек памяти (18000h-1FFFFh) | Нижние 3/4 ячеек памяти (00000h-1FFFFh) |
| 1 | 0 | Верхние 1/2 ячеек памяти (10000h-1FFFFh) | Нижние 1/2 ячеек памяти (00000h-0FFFFh) |
| 1 | 1 | Все ячейки памяти (00000h-1FFFFh) | нет |

5.6 FLASH_CMD_WRSR (0х01)

Команда записи статусного регистра. Фактически только BP1 и BP0 биты.

5.7 FLASH_CMD_PE (0х42)

Команда стирания страницы памяти.

Команда стирает все ячейки страницы памяти, в пределах которой лежит переданный адрес.

5.8 FLASH_CMD_SE (0хD8)

Команда стирания ячейки памяти.

5.9 FLASH_CMD_CE (0хC7)

Команда стирания всей памяти.

5.10 FLASH_CMD_RDID (0хAB)

Команда включения питания микросхемы питания и считывания идентификационного номера микросхемы. Идентификациооный номер данной микросхем 0х29.

5.11 FLASH_CMD_PDP (0хB9)

Команда отключения питания микросхемы питания.

- Организация адресного пространства памяти.

Организация адресного пространства представлена в таблице.

| Адрес | Переменная | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0xAA | CONFIGBLKSIG0 |
| 0x01 | 0xBB | CONFIGBLKSIG1 |
| 0x02 | 0xCC | CONFIGBLKSIG2 |
| 0x03 | 0xDD | CONFIGBLKSIG3 |
| 0x04 | PID0 | Product ID MSB byte |
| 0x05 | PID1 | Product ID LSB byte |
| 0x06 | SID0 | Software ID MSB byte |
| 0x07 | SID1 | Software ID LSB byte |
| 0x08 | SN0 | Serial Number MSB byte |
| 0x09 | SN1 | Serial Number |
| 0x0A | LOT | Lot |
| 0x0B | DD | Date Production - Year |
| 0x0C | DM | Date Production - Month |
| 0x0D | DY | Date Production - Day |
| 0x10 | REF_FR0 | Reference frequency |
| 0x11 | REF_FR1 | Reference frequency |
| 0x12 | REF_FR2 | Reference frequency |
| 0x13 | REF_FR3 | Reference frequency |
| 0x14 | DATA_SIZE0 | Size of Data Block |
| 0x15 | DATA_SIZE1 | Size of Data Block |
| 0x16 | DATA_SIZE2 | Size of Data Block |
| 0x17 | DATA_SIZE3 | Size of Data Block |
| 0x18 | FLASH_SIZE0 | Size of Flash |
| 0x19 | FLASH_SIZE1 | Size of Flash |
| 0x1A | FLASH_SIZE2 | Size of Flash |
| 0x1B | FLASH_SIZE3 | Size of Flash |
| 0x00FE | CRC0 | CRC16-bit |
| 0x00FF | CRC1 | CRC16-bit |
| 0x0100 | 0x99 | Signature begin of characteristic |
| 0x0101 | 0x88 | Signature begin of characteristic |
| 0x0102 | 0x77 | Signature begin of characteristic |
| 0x0103 | 0x66 | Signature begin of characteristic |
| 0x0104 | CTYPE | TYPE of characteristic |
| 0x0105 | ZVALUE | Z value |
| 0x0106 | YVALUE | Y value |
| 0x0107 | FR_MULT | Frequency MULTIPLIER |
| 0x0108 | ZCOUNT0 | Z number of points (LSB) |
| 0x0109 | ZCOUNT1 | Z number of points |
| 0x010A | ZCOUNT2 | Z number of points |
| 0x010B | ZCOUNT3 | Z number of points (MSB) |
| 0x010C | YCOUNT0 | Y number of points (LSB) |
| 0x010D | YCOUNT1 | Y number of points |
| 0x010E | YCOUNT2 | Y number of points |
| 0x010F | YCOUNT3 | Y number of points (MSB) |
| 0x0200 | INIT_FR0 | Init frequency (LSB) |
| 0x0201 | INIT_FR1 | Init frequency |
| 0x0202 | INIT_FR2 | Init frequency |
| 0x0203 | INIT_FR3 | Init frequency (MSB) |
| 0x0108 | INCR_FR0 | Increment delta frequency(LSB) |
| 0x0109 | INCR_FR1 | Increment delta frequency |
| 0x010A | INCR_FR2 | Increment delta frequency |
| 0x010B | INCR_FR3 | Increment delta frequency(MSB) |
| 0x010C | 0x55 | Signature (begin row) |
| 0x010D | 0x44 | Signature (begin row) |
| 0x010E | Z_L0 |  |
| 0x010F | Z_H0 |  |
| 0x0110 | Y_L0 |  |
| 0x0111 | Y_H0 |  |
| 0x0112 | Y_L1 |  |
| 0x0113 | Y_H1 |  |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | 0x55 | Signature (begin row) |
| … | 0x44 | Signature (begin row) |
| … | Z_L1 |  |
| … | Z_H1 |  |
| … | Y_L0 |  |
| … | Y_H0 |  |
| … | Y_L1 |  |
| … | Y_H1 |  |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
| 0xХХХХ | CRC0 | CRC16-bit |
| 0xХХХХ | CRC1 | CRC16-bit |

Память делится на два блока: конфигурациооный блок и блок данных. У каждого блока два байта котрольной суммы (CRC).  В конфигурационном блоке CRC находится в конце блока. В блоке данных CRC находится в конце страницы, на которой заканчиваются данные (это сделано для удобства при постраничном (по 256 байт) считывании), адрес CRC блока данных данных записан по адресу 00014h-00017h конфигурационного блока.CRC стандартный CCITT шестнадцатибитный. Полином  A001h, начало 0000h.

6.1 Конфигурациооный блок.

Конфигурационный блок занимает одну страницу или 256 байт, адреса 00000h-000FFh.

Первые четыре байта занимает идентификационная подпись блока 0хDDCCBBAA.

00004h-00005h – идентификационный номер изделия

00006h-00007h – идентификационный номер программного обеспечения

00008h-00009h – серийный номер изделия

0000Ah – партия производства

0000Bh – год производства от 1970 года, т.е. если в регистр записано n, то год производства будет 1970+n

0000Ch – месяц производства

0000Dh – число производства

00010h-00013h – fr_ref  точное значение опорной частоты для DDS.

Внимание! Считываемое значение из памяти опорной частоты fr_ref в Гц. Поэтому чтоб его использовать в формулах, часто его надо перевести в МГц.

Не используемые байты конфигурационного блока записаны нулями.

00014h-00017h – адрес, где находится CRC блока данных

00018h-0001Bh – размер флэш памяти в байтах

6.2 Блок данных.

Блок данных занимает все остальное пространство. Адреса 00100h-1FFFF.

В блоке данных может быть записано несколько снятых характеристик.

Идентификационная подпись начала характеристики (Signature begin of characteristic)

Каждая характеристика начинается с идентификационной подписи начала характеристики 66778899h.

Тип характеристики (CTYPE)

За идентификационной подписью следует тип характеристики. Таблица соответствия приведена ниже. Характеристика – это фактически калибровачный график, он может быть одномерным только с Y данными или двумерным с Y и Z данными.

| CTYPE | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Тип неопределен |
| 1 | Калибровочная характеристика аттенюатора HMC370 |
| 2 | Калибровочная характеристика аттенюатора HMC470 |
| 3 | Калибровочная характеристика аттенюатора, входная цепь без усиления |
| 4 | Калибровочная характеристика аттенюатора, входная цепь с МШУ |
| 5 | Калибровочная характеристика усиления, входная цепь без усиления |
| 6 | Калибровочная характеристика усиления, входная цепь с МШУ |
| 7 | Калибровочная характеристика усиления, общий тракт |
| 8 | Калибровочная характеристика детектора мощности |

Примечание: Характеристики могут располагаться в любом порядке.В AVD2 они расположены в порядке возрастания. Т.е. всего 8 характеристик: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Формат хранения данных (ZVALUE)

За типом характеристики следует формат храниния Z данных. Таблица соответствия приведена ниже.

| ZVALUE | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Тип неопределен |
| 1 | INT – целочисленное представление, 2 байта |
| 2 | 2D.2 - десятичное с фиксированной точкой .2 (2 знака после запятой), 2 байта |

Формат хранения данных (YVALUE)

За байтом определяющим формат храниния Z данных следует байт определяющий формат хранения Y данных. Таблица соответствия приведена ниже.

| YVALUE | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Тип неопределен |
| 1 | D – целочисленное представление, 2 байта |
| 2 | 2D.2 - десятичное с фиксированной точкой .2, 2 байта |
| * |  |

Примечание: * Другие форматы пока не определены.

Множитель частоты (FR_MULT)

За байтом определяющим формат храниния Y данных следует байт множителя частоты.

Это значение равно десятичному логарифму множителя. Т.е. если в МГц то значение байта равно lg(1000000) = 6, если в кГц то значение байта равно lg(1000) = 3, если в Гц то значение байта равно lg(1) = 0.

Количество Z точек (ZCOUNT)

За байтом множителя частоты следует 4 байта числа Z точек в характеристике.

Количество Y точек (YCOUNT)

За байтом числа Z точек в характеристике следует 4 байта числа Y точек в характеристике.

Начальная частота характеристики (INIT_FR)

За байтом числа Y точек в характеристике следует 4 байта начальной частоты характеристики. Т.е. это начальная частота с которой начинается характеристика

Разница частот между соседними точками характеристики (INCR_FR).

За байтами начальной частоты характеристики следует 4 байта разницы частот между соседними точками снятой характеристики.

Идентификационная подпись Z точки (Signature begin of row)

За байтами разницы частот между соседними точками снятой характеристики следует 2 байта идентификационная подписи Z точки, так называемое начало ряда

Значение Z точки.

За байтами идентификационной подписи Z точки следует два байта значения этой Z точки.

Значения Y точек.

За байтами значения Z точки следуют YCOUNT точек по 2 байта значений Y точек. Всего 2* YCOUNT точек.

Если ZCOUNT больше 1, то потом следует еще ZCOUNT рядов (идентификационная подпись Z точки, Z точка и 2* YCOUNT Y точек).

Считав одну характеристику необходимо посмотреть есть ли следущая идентификационная подпись начала характеристики 66778899h. Если да то все повторяется. Так может быть записано несколько характеристик.